- Лекция 19.

Определение несущей способности свай

P=γcϕγсbRbАb+γcaRacАa

где с – коэффициент условия работы сваи = 1;  - коэффициент продольного изгиба = 1;  < 1 для свайных фундаментов с высоким ростверком.

Аa(Raс)

Аb(Rb)

Прочность ствола сваи должна быть обеспечена на всех этапах выполнения работ:

- складирования;

на транспортно-складских операциях теряется до 10% свай

- транспортировки;

- забивки.

Прочность при забивке свай, прежде всего, обеспечивается правильным выбором сваебойного оборудования:

Q=1,0...1,5q15p≤Э≤25p

Где Q – вес ударной части молота; q – вес сваи; Э – энергия удара; р – несущая способность сваи.

- Несущая способность сваи по грунту основания

Грунт, окружающий ствол сваи может воспринимать, как правило, значительно меньшую нагрузку. Необходима проверка несущей способности.

Для свай – стоек и висячих свай несущая способность по грунту определяется по разному.

1). Несущая способность свай – стоек.

Ф=γсγqRA

Где R – расчетное сопротивление грунта под острием сваи;

А – площадь поперечного сечения сваи; с – коэффициент условия работы сваи; q – коэффициент надежности.

2). Несущая способность висячих свай (свай трения).

Расчет по I предельному состоянию

А) По таблицам норм

Ф=N0+NбΡ≤Фγq

N0,Nб – сопротивление сваи, соответственно под острием и по боковой поверхности.

Р – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю.

P=γcγqγCRRA+uγCffiℓi

где R – расчетное сопротивление грунта сваи под острием; u – периметр сваи; fi – расчетное удельное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи;  i - мощность i слоя грунта, где действует fi

f1 1

f2 2

f3 3

f4 4

Слои разнородного грунта

R

Для однородного грунта вся толща также разбивается по глубине на отдельные слои i  2 м, т.к. fi – меняется с глубиной.

Несущая способность сваи, полученная расчетом, часто оказывается ниже фактической, найденной по испытаниям. Данное обстоятельство объясняется тем, что в расчетах используются осредненные табличные значения величин fi , что является приближенным.

Для определения истинной (фактической) несущей способности сваи рекомендуется проводить испытания свай непосредственно на площадке строительства. Обычно под пятном застройки здания (сооружения) перед производством работ проводятся испытания 1 или 2 свай.

Б) Испытания свай динамическим методом

1. Явления, происходящие в грунте при забивке сваи.

Р

Р

Р

1

2

3

1 – плотная оболочка

2 - зона уплотнения

3 – зона упругих деформаций

Отказ при забивке свай. Понятие об истинном и ложном отказе.

Величина погружения сваи при ударе (забивке) носит название отказ.

При погружении свай через песчаные грунты величина отказа с глубиной резко уменьшается и в некоторых случаях может достигнуть нуля.

Отжатие воды

Сухое трение

В данном случае под острием сваи образуется переуплотненное ядро, а вдоль ствола сваи за счет отжатия воды возникает «сухое» трение.

Отток воды от источника колебаний в песчаных грунтах связан с хорошей фильтрующей способностью последних. Свая перестает погружаться, отказ сваи становится равным нулю.

Для увеличения отказа сваи необходимо предоставить отдых, т.е. остановить забивку на 3…5 дней. За это время в около свайном пространстве восстанавливается поровое давление, грунтовая вода снова подходит к стволу сваи, трение снижается и сваю можно снова добивать т.к. отказ увеличивается относительно первоначальной величины, полученной до отдыха.

Такой же эффект может быть получен при добавлении воды в около свайное пространство во время забивки.

При погружении свай через водонасыщенные глинистые грунты величина отказа с увеличением глубины забивки может увеличиваться и свая как бы проваливается в водонасыщенное основание.

При забивке в глинистых грунтах величина отказа (е) с глубиной или становится постоянной, или увеличивается.

После отдыха в течение 3…6 недель  (снятие динамических воздействий) величина отказа уменьшается. Это явление получило название «засасывание сваи».

Глина

Пленки воды

Миграциия воды

Отказ (е) сваи во время забивки получил название «ложный».

Отказ (е) сваи после отдыха – «истинный».

Получение истинного отказа сваи в глинистых грунтах приводит к увеличению ее несущей способности. Исследования в этом направлении были проведены Новожиловым (ПГУПС).

T

t

Рнач

Рmax

Р2

Р1

Р

0

t1

t2

Рнач – начальная несущая способность сваи в момент забивки;

Рmax – максимальная несущая способность сваи;

Т – период относительно быстрого возрастания  несущей способности сваи;

t1, t2 – время испытания сваи;

Р1, Р2 – несущая способность сваи, соответственно в момент времени t1 и t2.

Pmax=P1+P2−P11−e−mt2−t1

m – коэффициент, учитывающий скорость засасывания сваи.

Насколько повышается несущая способность сваи после отдыха?

В супесях     – в 1,1…1,2 раза

Почти максимальная несущая способность при забивке

В суглинках – в 1,3…1,5 раз

Необходимо учитывать повышение несущей способности

В глинах      – в 1,7…6 раз

Т = (3…6) недель

В 1911 г. профессор Н.М. Герсеванов предложил формулу для определения несущей способности свай динамическим способом:

QH = A+B+C

H

Q

h

Q

e

QH – работа свайного молота;

A= Pe – работа, затраченная на погружение сваи;

В = Qh – работа упругих деформаций (подскок свайного молота);

С=  QH – потерянная работа (трение, смятие, нагрев и т.д.).

QH = Pe + Qh +QH

Р – сопротивление сваи погружению (несущая способность сваи);

 - коэффициент, учитывающий потерю работы.

В результате получаем квадратное уравнение, решение которого можно представить в виде:

P=γcγqnA2+n2A24+nAeQHQ+0,2qQ+q

А – площадь поперечного сечения сваи;

е – действительный отказ сваи;

Q – вес ударной части молота;

q – вес сваи; n – коэффициент, учитывающий упругие деформации (150 т/м2 – для ж/б сваи).

Практически, при проектировании эту формулу используют для определения величины отказа (е), определив заранее расчетом величину (Р).

e=γcγqAQHPPγq+nA⋅Q+0,2qQ+q

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| 1. Простота | 1. Не точные результаты для глинистых грунтов |
| 2. Малая стоимость |  |

В). Определение несущей способности свай статической нагрузкой

>6d

>6d

1

2

3

4

Принципиальная схема испытаний

- Испытуемая свая

- Анкерные сваи

- домкрат

- Балка

Нагрузка прикладывается ступенями по 5 т.

Каждая ступень выдерживается до полной стабилизации осадки, определяемой прогибомерами с точностью до 0,1 мм.

По данным испытаниям строятся 2 графика.

t

S

S=f(t)

Выдерживание нагрузки до

величины перемещений S<0,2 мм за последние 2 часа – глин. грунт.

1 час - песок

40

S,мм

Р, т

Рсв

S=f(P)

Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по результатам статических испытаний

Pсв=γсγqP

Зонд

Динамометр

Сопротивление только под остриём

г). Определение несущей способности свай методом зондирования

Зонд может погружаться:

- вдавливанием (статическое                зондирование);

- забивкой (динамическое зондирование).

Робщ = Рост + Рбок

Робщ =120 кг/см2            Робщ - Рост = Рбок =120-40=80 кг/см2

Рост= 40 кг/см2

По данным зондирования можно судить о несущей способности сваи, а также с использованием эмпирических формул определять модуль общей деформации грунта Е0.

Преимущество данного метода – малая стоимость, возможность проведения большого количества испытаний.

Плотн.

Ср. плот

Слаб

н.с.

п.м

супесь

гл. твердая

Р

Н

Пример представления результатов зондирования.

д). Явление отрицательного трения

торф

Данное явление возникает при слоистом напластовании грунтов с наличием слабых прослоев.

При наличии распределенной нагрузки будут деформироваться все слои грунта. Перемещение грунта вниз относительно ствола сваи вызовет дополнительное загружение её трением  - отрицательное трение. Сваи начинают держать окружающий грунт, а не наоборот.

Значительные исследования в этом направлении выполнены Ю.В. Россихиным.