Лекция 21.
Проектирование гибких фундаментов
При расчете жестких фундаментов была принята линейная зависимость распределений напряжений под подошвой фундамента. При расчете фундаментов конечной жесткости (гибких фундаментов- балок и плит) условная линейная эпюра распределения напряжений под подошвой гибкого фундамента не приемлема.

[image: image1.wmf]1

3

l

В этом случае необходимо учитывать M и Q, возникающие в самой конструкции фундамента, вследствие действия неравномерных контактных реактивных напряжений по подошве фундамента. Не учет возникающих усилий может привести к неправильному выбору сечения фундамента или % его армирования.

Поэтому необходимо решать задачу совместной работы фундаментной конструкции и сжимаемого основания.

Какие же фундаменты считать гибкими?

Гибкие фундаменты - это те, деформации изгиба которых того же порядка, что и осадки этого же фундамента

∆ S(см) ≈ f(см);        ∆ S – осадка фундамента (деформация основания)

    f   – деформация изгиба фундамента

Таким образом, при расчете гибких фундаментов необходимо одновременно учитывать и деформации фундамента и его осадки.

                                           конструкция                                   грунт

[image: image32.png]T 7|

i

STOPa PEAKTHBHBIX
JaBJTeHE TpyHTA P(X)





При расчете ленточных фундаментов, загруженных неравномерно сосредоточенными силами - необходимо учитывать изгиб в продольном направлении.

Вследствие изгиба фундамента конечной жесткости давление на грунт увеличивается в местах передачи фундаменту сосредоточенных сил и уменьшается в промежутках между этими силами.

Единого метода расчета гибких фундаментов нет, а существует несколько способов.

[image: image33.png]pacueTHast cxeMa



[image: image34.png]


h > 
[image: image57.bmp]     - абсолютно жесткие фундаменты

h < 
[image: image2.wmf]1

3

l

     - гибкие фундаменты

1. Метод прямолинейной эпюры


[image: image3.png]EIL
THOKH pyHAaMeHT
CHHTAETCS SKECTKHM





Области применения:

1 - для предварительных расчетов;

2 - когда не требуется большой точности расчетов;

3 - при слабых сильно сжимаемых грунтах;
Пример:
[image: image35.png]P

[eesssedssran

CRITBE  HecxaTHIE
NPYXHHBI  [Ipy3KHEBI




N1 =N2=80 т

   b=1м

1. Определение ординаты эпюры 

             контактного напряжения

[image: image4.wmf]2

N

8080

P=16

т/

101

м

+

==

A×

å


2. 
[image: image5.wmf]22

1

max

P163

72

тм

22

l

××

M===


3. 
[image: image6.wmf]2

2

2

1

2

min1

P()

16(32)

2

80240

тм

222

l

l

l

N

+

×+

M=-=-×=


4. Определяем высоту балки


[image: image7.wmf]0

M72

0,1731,3

mb1,251

hhr

м

»===

××

   где

r - коэффициент, зависящий от от % армирования;

                     m - коэффициент условий работы.

2. Теория местных упругих деформаций.

(Гипотеза Фусса-Винклера) 1868г.

Основная предпосылка этой теории – прямая

[image: image36.png]


пропорциональность между давлением и местной осадкой.


[image: image8.wmf]хzx

P=

СZ

×

 ; где Px  – давление на подошве фундамента
                         Сz – коэффициент упругости основания

                                            (коэффициент постели)

                 Zx – упругая осадка грунта в месте приложения 

              нагрузки

Эта модель хорошо отражает работу конструкции, если основание представлено жидкостью. Поэтому чаще всего этот метод при строительстве на слабых грунтах или в случае малой мощности слоя сжимаемого грунта.

В последнее время было предложено несколько методов, усовершенствующих эту модель: Дутов, Крылов, Кузнецов, Пастернак. Однако модели соответствующие гипотезе Фусса-Винклера не в состоянии учитывать разновидность оснований (изменение Ео по глубине и в плане сооружения).

В действительности эти результаты непосредственных наблюдений показали, что оседает не только нагруженная поверхность, но и соседние участки грунта. 

[image: image37.png]TIOBEPXHOCTB 10
rHroTese Brmictepa

e
Twnotesa ynpyroro

Homynpocipaicrsa AGHCTBHTETL
(xaer xopoume KapTHHa (TIOMTyaeTest

PpesyIbTaThl ToMbKo  IKC)
HA [VIOTHEIX TPYHTAX)

I1epHMEHTATHO)



Грунт деформируется в соответствии с упругим полупространством. Поэтому была выдвинута другая теория.

        3. Теория общих упругих деформаций.
                   (Гипотеза упругого полупространства)  

В основу этой теории положено предположение, что грунт является однородным и изотропным.

Это дало возможность применить к описанию напряженно деформируемого состояния аппарат теории упругости.

Рассмотрим осадку штампа:
[image: image38.png]



Поэтому единого критерия расчета не существует. В каждом конкретном случае необходимо индивидуально подходить к поставленной задачи, оценивая жесткость конструкции и деформируемость основания. И только после этого следует выбирать руководствующую теорию для расчета.

Задачи, рассматриваемые на основании расчета теории балок 

или плит на упругом основании.
1. Плоское напряженное состояние.

	
[image: image9.png]6amca

cTeHKa




	(Рассматриваются при опирании конструкции стены. Расчитываются гибкие конструкции типа рандбалок, ж/б поясов).


2. Плоская деформация.

	[image: image39.png]N




[image: image10.png]



	  Бесконечно простирающаяся полоса и нагрузка приложена вдоль всей полосы.

Для расчета необходимо рассматривать единичный элемент.

Рассчитываются гибкие ленточные конструкции - фундамент под стены.

	
	


3. Пространственная задача.

[image: image40.png]



           (Трехмерная задача)
  (ж/б фундамент под колонну)

Расчет балок по методу 

местных упругих деформаций ( гипотеза Винклера).
[image: image41.wmf]0

0

0

0

0

5

5

0

0

55

5

54

4

53

3

52

2

51

1

4

4

0

0

45

5

44

4

43

3

42

2

41

1

3

3

0

0

35

5

34

4

33

3

32

2

31

1

2

2

0

0

25

5

24

4

23

3

22

2

21

1

1

1

0

0

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

N

N

N

N

N

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d


[image: image11.wmf]хzx

P=

СZ

×

  ; где  

Px  – интенсивность давления, передающегося на основание (реактивный отпор грунта в т. Х)

Zx – величина перемещения в т. Х (зависит от жесткости балок, характера распределения нагрузки, размеров балки и деформируемости основания 

Сz – коэффициент постели 

Впервые этот метод был применён при расчете шпал под ж/дор., тогда считали, что Сz = f (грунта), но потом выяснилось, что Сz = f (грунта и ширины подошвы фундамента)

Px  =
[image: image12.wmf]3

кг

см

;     Сz =
[image: image13.wmf]3

кг

см

;       Zx = см

Из сопромата известно уравнение, описывающее изгиб балки:


[image: image14.wmf]2

2

;

dZ

М

dx

ЕI

=-

         
[image: image15.wmf]3

3

x

Q

d

dxEI

Z

=-

;           
[image: image16.wmf]4

4

x

P

d

dxEI

Z

=-

;        

Значение Рх  заменяем исходной формулой: 


[image: image17.wmf]4

4

x

C

d

dxEI

Z

×Z

Z

=-

      Решая это уравнение мы найдем Zx :


[image: image18.wmf]1234

(cossin)(cossin)

x

х

x

e

хxехx

aa

aaaa

-

Z=A×+A×+A+A



[image: image19.wmf]4

4

Св

a

Z

×

=

EI

 ;        А1, А2, А3, А4  - произвольные постоянные, определяемые из 

                                                    начальных параметров.

В конечном итоге находим Сz  и Рх , а следовательно Мх и Qx .

Решение этой задачи во многих случаях приведено в табличной форме в зависимости от конструкции фундаментов (Справочник проектировщика).


[image: image20.wmf]"

xx

Z

M=-×E×I

 ;   
[image: image21.wmf]III

xx

QZ

=-×E×I


Расчет балок по методу общих упругих деформаций.

(Гипотеза упругого полупространства)


[image: image22.wmf]3

0

3

lE

Г

hE

×

»

×

;    где     Г  - гибкость балки;

                                   l   - полудлина балки;

                            h  – высота балки;

                                                                Е – модуль упругости материала балки;

                                                                Е0 – модуль общей деформации грунта.

[image: image42.emf]и дополнительно два уравнения равновесия:

    Г<1      - абсолютно жёсткая балка      Для всех случаев составлены таблицы
1<Г>10    - жёсткая балка                               (метод Горбунова-Посадова)

    Г>10    - гибкая балка 

Часто при расчете гибких фундаментов (особенно если жесткость балки применима)- переходят к решению задач по методу Жемочкина Б.Н. (Исследование приемов строительной механики для решения статически неопределимых систем).

Метод Жемочника для расчета фундаментных балок

 на упругом основании.
[image: image43.wmf]å

å

å

å

=

-

-

-

-

-

=

=

-

-

-

-

-

=

0

          

;

0

0

      

;

0

5

4

3

2

1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

X

X

X

X

X

N

Y

a

X

a

X

a

X

a

X

a

X

N

M

i

В основу метода положены следующие допущения: 
1. Действительная криволинейная эпюра

     распределения давлений под подошвой 

     балки заменяется ступенчатой 

 Распределение давлений на ширине балки

     также принимаются равномерным.

2. Между балкой и сжимаемым основанием предполагаются жесткие шарниры опирающиеся стержни, воспринимающие усилия от балки и равномерно распределяющие это усилие на основание.  


[image: image23]
4. Условие совместимости работы балки и основания и удовлетворяются равенством прогиба балки и осадки основания в месте закрепления опорного стержня yi=Si .

[image: image44.wmf];

     

;

     

;

     

;

     

;

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

C

X

P

C

X

P

C

X

P

C

X

P

C

X

P

=

=

=

=

=

Этот метод является универсальным и позволяет решать любые задачи с любой степенью сложности.

[image: image45.png]T 7|

i

STOPa PEAKTHBHBIX
JaBJTeHE TpyHTA P(X)




[image: image46.png]N




[image: image47.png]pacueTHast cxeMa




[image: image48.png]



[image: image49.wmf]0

0

0

0

0

5

5

0

0

55

5

54

4

53

3

52

2

51

1

4

4

0

0

45

5

44

4

43

3

42

2

41

1

3

3

0

0

35

5

34

4

33

3

32

2

31

1

2

2

0

0

25

5

24

4

23

3

22

2

21

1

1

1

0

0

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

=

+

-

-

+

+

+

+

N

N

N

N

N

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

a

y

X

X

X

X

X

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d

d

j

d

d

d

d

d


[image: image50.png]P

[eesssedssran

CRITBE  HecxaTHIE
NPYXHHBI  [Ipy3KHEBI




[image: image51.png]



[image: image52.png]



[image: image53.png]TIOBEPXHOCTB 10
rHroTese Brmictepa

e
Twnotesa ynpyroro

Homynpocipaicrsa AGHCTBHTETL
(xaer xopoume KapTHHa (TIOMTyaeTest

PpesyIbTaThl ToMbKo  IKC)
HA [VIOTHEIX TPYHTAX)

I1epHMEHTATHO)




[image: image54.png]



Задача решается смешанным методом.


[image: image24.wmf]кi

d


- единичное перемещение по направлению "к" связи от воздействия "i" связи


[image: image25.wmf]кiкiкi

yV

d

=+



[image: image26.wmf]кi

y

- единичное перемещение, вызванное осадкой основания

[image: image27.wmf]кi

V

 - единичное перемещение, вызванное прогибом балки


[image: image28.wmf]кi

y

; 
[image: image29.wmf]кi

V

 -находятся обычно по таблицам
Решив систему уравнений и найдя Xi, определяют величины реактивных давлений Рi, соответствующих ширине принятых участков ступенчатой эпюры (см. допущение № 1):

[image: image55.wmf]å

å

å

å

=

-

-

-

-

-

=

=

-

-

-

-

-

=

0

          

;

0

0

      

;

0

5

4

3

2

1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

X

X

X

X

X

N

Y

a

X

a

X

a

X

a

X

a

X

N

M

i


Затем с использованием метода сечений строят эпюры изгибающих моментов M, а по ним окончательно определяют сечение балки и ее армирование

                             
[image: image30]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image31]
Область применения:

1. При хороших (плотных) грунтах.

2. Для расчета плит (днища емкостей).

3. При глубоком залегании скалы.

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Критерий, определяющий состояние фундамента





с








с








с





с








с/2





с/2








Составляется система канонических уравнений (строительная механика):





Расчетная схема





N





X1





X2








X3








X4








X5








� EMBED Equation.3  ���





о





y0





(0





(0ai








ai





�





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Эпюра Мx





Эпюра Рx





Р5








Р4








Р3








Р2








Р








[image: image56.wmf];

     

;

     

;

     

;

     

;

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

C

X

P

C

X

P

C

X

P

C

X

P

C

X

P

=

=

=

=

=

_1142752103.unknown

_1143013283

_1143016502.unknown

_1146068592

_1146070314.unknown

_1146070696.unknown

_1146071008.unknown

_1146069162

_1143020006.unknown

_1143016013.unknown

_1143016469.unknown

_1143013397

_1143013632

_1143011617

_1143012181

_1143012461

_1143013128

_1143011927

_1142752747.unknown

_1143011272

_1143011383

_1142752814.unknown

_1142752497.unknown

_1142328342.unknown

_1142331010.unknown

_1142332878.unknown

_1142334383.unknown

_1142332316.unknown

_1142328995.unknown

_1142330082.unknown

_1142328661.unknown

_1142165061.unknown

_1142166188.unknown

_1142234281.unknown

_1142165951.unknown

_1142066957.unknown

_1142164667.unknown

_1142066601.unknown

