Лекция № 2.

Характеристики физических свойств грунтов

Для оценки строительных свойств грунтов пользуются рядом его характеристик.

Изобразим схему 1 см3  грунта (3х фазная система).

m1 – масса твердых частиц грунта

V1 – объем твердых частиц грунта

m2 – масса воды в порах (массу

m2 (V2)

m1 (V1)

воздуха не учитываем)

V2 – объем пустот (заполненных

водой и воздухом)

Iая  группа характеристик (определяемая опытным путем)

Н2О

| 1 | Плотность грунта ненарушенной (естественной) структуры | ###### Удельный вес грунта |
| --- | --- | --- |
|  |  = массаобъем=m1+m2V1+V2(т/м3) | =·q (кН/м3) 15…22 кН/м3 |
| 2 | # Плотность твердых частиц грунта | # Удельный вес твердых частиц |
|  | s =масса минер. част.объем минер. част. =m1V1(т/м3) | s=s·q (кН/м3) 25…28 кН/м3 |
| 3 | Весовая влажность грунта |  |
|  | W = масса водымасса минер. частиц=m2m1% (изменяется в широких пределах и особенно важна для глинистых грунтов) |  |

IIая  группа характеристик (определяемая расчетами)

| 1 | Плотность сухого грунта | Удельный вес сухого грунта |
| --- | --- | --- |
|  | с = масса минер. частицобъем грунта= =m1V1+V2(т/м3) W = m2m1=ρ−ρcρc; отсюда (1) ρc=ρ1+W | с=с·q (кН/м3) 10…19 кН/м3 |
| 2 | # Пористость грунта | # Если обозначить: |
|  | П =объем порвесь объем=V2V1+V2·100% m + n = 1 | n- объем пор в единице объема грунта; m- объем твердых частиц в единице объема грунта |
| 3 | Коэффициент пористости грунта Для слабых грунтов может быть и больше (до 12 – в торфах) | e = nm (0,5…1) |
|  | m=ρcρs тогда e=1−mm=1−ρcρsρcρs=ρs−ρcρc e=ρs−ρcρc (2) n = е1+е e = nm= n1−n; (3) (4) m = 11+е |  |

Характеристики физического состояния грунтов.

1.  Коэффициент водонасыщения грунта (степень влажности).

G = природная влажностьвлажн. при полном заполнении пор водой = WWo(полная влагоемкость)

W0 –влажность, при которой все поры заполнены водой

Wo - ?   Wo= масса воды в об. пормасса тв. частиц= m2m1=n⋅ρwm⋅ρs=e⋅ρwρs

W0=e⋅ρwρs  (5)      W0=eρs     e=W0⋅ρs  (6)    G=W⋅ρse⋅ρw   (7)

0  G  1

| при G = 0 2х фазная система G= 1 0  G  1 3х фазная система | Для песчаных грунтов, согласно СНиП 2.02.01-83* G  0,5 – маловлажные 0,5  G  0,8 – влажные 0,8  G  1 – насыщенные |
| --- | --- |

Если грунт находится в природном состоянии ниже уровня грунтовых вод, то на него будет действовать взвешивающее действие воды (Н2О).

У.г.в.        Взвешивающие действия будут испытывать частицы грунта

У.г.в.       (s - w) – вес твердых частиц

Резервуары

для топлива

овзв = (s - w)(n – 1)

Выталкивающая сила  (по закону Архимеда)

Удельный вес воды

овзв = γs−γw1+e

(8)

2.  Плотность.

Для песчаных грунтов плотность имеет первостепенное значение при оценке их свойств как оснований для сооружения.

Н2О

Н2О

Отложение песка в  Н2О, грунт находится в рыхлом состоянии.

СНиП запрещает строить сооружения на рыхлом грунте. Такие грунты воспринимают довольно большую статистическую нагрузку, но при динамических нагрузках они теряют свою структуру (в водонасыщенном состоянии) и грунт переходит в суспензию (плывунное состояние).

Дамба на р. Свирь 1920 г.

гвоздь

Динамическое воздействие

Рыхлый песок

Минеральные частицы

4о

Движение Н2О

#### Рыхлый песок    Плотный песок

n = 42%                n = 23%

уменьшение до 1/5 объема

Если Н = 10м, то возможная осадка составит S  2м

Значение плотности песка в практике строительства.

Нил

Пойменная терраса

Асуанская плотина

95% населения

Как определить состояние грунта по плотности?

D = emax−eemax−emin

Коэффициент относительной плотности (индекс плотности)

(9)

emax – коэффициент пористости грунта в max рыхлом его состоянии

emin – коэффициент пористости грунтов в min рыхлом его состоянии

e – коэффициент пористости грунтов в естественном состоянии

Если

0  D  1/3 –  рыхлое состояние		R  0 (строить нельзя)

1/3  D  2/3 – средняя плотность	          R  0,25 МПа

2/3  D  1 – плотное состояние		R  0,5 МПа

В полевых условиях плотность грунтов часто определяют методом зондирования (пенетрации).

### 3.  Критерием физического состояния глинистых грунтов является (Jp ;JL)   (обозначения по СНиП 2.02.01 – 83*)

Jp = WL  - Wp

число пластичности - Jp                                                                                  (10)

JL = (W  - Wp )/(WL  - Wp)

показатель текучести – JL                                                                                                       (11)

WL    - граница текучести соответствует такой влажности, при незначительном увеличении которой, грунт переходит в текучее состояние.

Wp    - граница раскатывания соответствует такой влажности, при незначительном уменьшении которой, грунт переходит в твердое состояние.

Текучие

состояние

W

По величине e и  JL в СНиП приводятся величины

Текуч.

сост.

1

0,75

0,5

0,25

0

Тверд.

сост.

JL

Пластичное

состояние

расчетного сопротивления грунтов, т.е. оценивается их прочностные свойства, необходимые для возведения сооружения.

текучепластичное

мягкопластичное

WL

тугопластичное

Твердое

состояние

полутвердое

Wp

Для

супеси

Для

суглинков, глин

### Практическое применение:

От   JL  - зависит расчетное сопротивление грунта нагрузкам R (см. табл. СНиП 2.02.01-83*)

JL  0		R  4 кг/см2 = 0,4 МПа

0  JL  1		R  0,2 МПа

JL   1		R  0  (строить практически невозможно)