Лекция № 4.

Определение механических характеристик грунтов

в приборах трехосного сжатия

Испытание грунта в приборе 3х осного сжатия ближе отвечает его работе в природных условиях и даёт наиболее надёжные результаты в определении его прочностных и деформационных свойств.

3х осному напряженному состоянию грунт подвергается в стабилометре.

| N P1 H2O P2  | В приборе грунт находится в условиях объёмного напряженного состояния. Р1 Р1 Рα1 Рα2 Р2 Р2 τα α τα τα τα Рα2 Рα1 Р1 |
| --- | --- |

Общий вид стабилометра

Напряженное состояние в данной точке весьма наглядно отображается при помощи эллипса напряжений, построенного на главных напряжениях.

| Р1 Р2 Рn  Рполн. | х2Р12+у2Р22=1 Р1 Рполн. Р2 |
| --- | --- |

Наиболее просто напряженное состояние в точке может быть выражено кругом Мора.

| τ α 2α М τα Р Р2 # Р1 РР Рnα | При α = 90о τ= 0 Р2 Р2 При α = 0о τ= 0 Р1 Р1 |
| --- | --- |

В процессе испытаний оставляем неизменным Р2 и увеличиваем Р1. Максимальное значение Р1 будет тогда, когда круг коснется прямой   Кулона        τпр.= Р tg ϕ    - уравнение, описывающие предельное сопротивление грунта сдвигу для песчаного грунта, т.е. процесс разрушения.

| τ ϕ τпр.= Р tg ϕ Р2 С Р1 В Р 0 | Может быть, и другая методика испытаний: Р2 Р1 τ ϕ τпр.= Р tg ϕ 0 Р |
| --- | --- |

Треугольник ОВС – прямоугольный, ВС – радиус

sin ϕ = ВСОС;         ВС = Р1−Р22;      ОС = Р1 - Р1−Р22= Р1+Р22

sin ϕ = Р1−Р222Р1+Р2 = Р1−Р2Р1+Р2;         sin ϕ = Р1−Р2Р1+Р2     - уравнение, описывающее предельное сопротивление грунта сдвигу при 3х осном напряженном состоянии (для сыпучих грунтов).

Для связных грунтов необходимо подобным образом испытать  min 2 образца с различной величиной главных напряжений: Р1 – Р2 ; Р1 – Р2

| τ τпр.= Р tg ϕ+ C В’ ϕ C В С’ Р 0 Р2 С Р2’ Р1 Р2’ Ре | Ре = С · сtgϕ - Давление связности (суммарно заменяющие действие сил сцепления) |
| --- | --- |

sinϕ = ВСО'C = Р1−Р22С⋅ctgϕ+Р2+Р1−Р22 = Р1−Р2Р1+Р2+2С⋅сtgϕ

sinϕ = Р1−Р2Р1+Р2+2С⋅сtgϕ    - для связных грунтов

Установим отношения между max  и  min значениями главных

напряжений:

sinϕ = Р1−Р2Р1+Р2 ;                  Р1 sinϕ - Р1 = - Р2 – Р2 sinϕ;

Р1(sinϕ - 1) = - Р2(1+ sinϕ);        Р1Р2=1+sinϕ1−sinϕ                 1= sin 90о

Тогда:

Р1Р2=sin90о+sinϕsin90о−sinϕ=2sin90+ϕ2cos90−ϕ22sin90−ϕ2cos90+ϕ2

Преобразуем    sin45±ϕ2≈cos45±ϕ2, тогда:

Р1Р2=2sin245±ϕ22cos245±ϕ2=tg245±ϕ2;        Р1Р2=tg245±ϕ2

Р1=Р2 tg245+ϕ2	    Р2=Р1 tg245−ϕ2

активное давление грунта (песок).

Для глинистых грунтов эти соотношения будут выглядеть несколько иначе:

sinϕ=Р1−Р2Р1+Р2+2с⋅сtgϕ;

Р1Р2=tg245±ϕ2+2cР2tg45±ϕ2;

Р1=Р2 tg245+ϕ2 + 2⋅c⋅tg45+ϕ2;   Р2 =Р1tg245−ϕ2−2c⋅tg45−ϕ2

активное давление грунта (гл. грунт).

Эти условия используются при определении предельной нагрузки на грунт в расчётах устойчивости массивов грунта и давления грунта на ограждения.

Испытания образца грунта в стабилометре доводят до момента разрушения, которое происходит либо в виде «бочки», либо в виде «скола».

| Р1- Р2 еz | - разрушение в форме «бочка» (рыхлый грунт) - разрушение в форме «скола» (плотные грунты) |
| --- | --- |

еz – относительная продольная деформация;      еz= Sih

Si – осадка от одной ступени загрузки

Относительная объемная деформация:     θ=ΔVV,

где ΔV- изменение объема образца.

Модуль общей (линейной) деформации:

Ео =ΔРΔеz   ,           ΔР - приращение осевого давления

Модуль объемной деформации:

Еоб.= ΔРΔθ             θ-приращение объема

Из сопромата:  Еоб.=Ео1−2μо, откуда  μо=Еоб.−Ео2Еоб. - коэффициент

относительной поперечной деформации

Полевые методы определения сопротивления грунта сдвигу.

- Полевые сдвижные установки в шурфе

- Методы разрушения призм грунта в шурфе

- Испытание 4-х лопастным прибором (крыльчатка)

Скважина

20-30 см

Полевые методы наиболее полно учитывают структурно-текстурные особенности грунта. Они незаменимы при исследовании торфов, глинисто-щебёночных или песчано-гравелистых отложений, взятие образцов ненарушенной структуры которых невозможно.

| ## Недостатки | ## Достоинства |
| --- | --- |
| - дороговизна; - большая трудоёмкость; ## - получение ограниченного числа характеристик. | ## - получение характеристик грунтов непосредственно на месте строительства объекта |

Водопроницаемость грунтов.

В строительстве фильтрационные свойства грунта связаны:

- – с инженерными задачами (фильтрация берегов в результате строительства плотин).

- – с вопросами временного понижения у.г.в. для осушения котлованов.

Н20

| Н H1 L | По закону Дарси: θ=t⋅F⋅Kф⋅I θ - кол-во воды t – время I = Н−Н1L F – площадь Кф – коэффициент фильтрации I – гидравлический градиент |
| --- | --- |

Скорость фильтрации            q=θt⋅F;       q=Kф⋅Ι

Кф – коэффициент фильтрации – это скорость фильтрации при I = 1 (см/сек; м/сут)

Кф. песок= n 10-2 см/сек

Кф. глина= n 10-8 см/сек

q                                 q = Кф I                                  q = Кф (I-Iн)

песок                    глина

Iн                                            I

Начальный гидравлический градиент

Фильтрационные характеристики грунтов используются при:

- Расчете дренажа

- Определении дебита источника подземного водоснабжения

- Расчёте осадок сооружений (оснований) во времени

- Искусственном понижение у.г.в.

- Расчете шпунтового ограждения при откопке котлованов, траншей

| шпунт h у.г.в. L Н песок Н20 | Как выкопать такой котлован? θ=t⋅F⋅Kф⋅I Уменьшить θ - можно только изменяя I=HL, в нашем случае I=H−hL−h. Отсюда определяется длина шпунта L. |
| --- | --- |
| Фильтрация воды в глинистом грунте | При I > Iн возникает фильтрация, развиваются осадки. При I < Iн фильтрации нет, нет и осадки! |

Эффективные и нейтральные давления в грунтовой массе

Рz – эффективное давление, давление в скелете грунта (уплотняет и упрочняет грунт).

Рw – нейтральное давление, давление в поровой воде (создает напор в воде, вызывая ее фильтрацию).

В любой момент времени в полностью водонасыщенной грунтовой массе имеет место соотношение:   Р = Рz + Рw   , где Р – полное давление

Рz

Р                    При   t = 0         Р = Рw

При   t = t1         Р = Рw+ Рz

При   t = ∞       Р = Рz – это теоретически, практически

Рw

для того чтобы  Рw0, требуется

длительный период времени.

Осадка может происходить и при Р = Рz за счет явлений ползучести скелета.

T (время)

песок

S = f (Кф)

глина

S

срок возведения здания