Лекция 7.

Распределение напряжений на подошве фундамента (Контактная задача)

Этот вопрос имеет особое значение для гибких фундаментов, рассчитываемых на изгиб.

Если известно Рконт, то загружая этой величиной фундамент, можно легко определять усилия в конструкции тела фундамента.

# N

Из курса сопротивления материалов известно, что напряжения для сжатых конструкций определяются по обобщенной формуле:

прямолинейная эпюра

Рконт.

max, min = NF±MW    - но здесь не учитывается работа сжимаемого основания.

Теоретические исследования по этому вопросу провел Буссинеcко  для жесткого круглого штампа:

Р



r

теоретическая     эпюра

практическая         эпюра

Р=Рср21−ρr2;

При  = r  Р = 

При  = 0  Р = 0,5Рср

Фактически, грунт под подошвой фундамента, разрушаясь, приводит к перераспределению напряжений, возникает практическая эпюра.

Р = f (Г)





Г  10Ео⋅l3E1⋅h13 - гибкость фундамента

Ео – модуль деформации грунта

l – полудлина фундамента (балки)

Е1 – модуль упругости материала фундамента

h1 – высота фундамента

N=const

N			     N				N			  N

Р=2Р		     Р=1,5Р

P=3Р

Г=10			Г=5			Г=0			Р=NF

Р = f (b)  ;  mv – const;  N - const

N			     N				     N

b = 20			   b = 60				b = 100

Р = f (N)  ;  mv – const;  F - const

N1				  N2				  N3

Напряжения от собственного веса грунта.

0

Pб – «бытовое давление» (природное давление)

Pб1=о1h1

Pб2=о1h1+о2 Ih2

о2 I – учитывают взвешивающее действие воды (закон Архимеда)

о2 I =γs−γв1+e

Pб3=о1h1+о2 Ih2 +вh2

h1

Pб1			    у.г.в.

h2					     песок

Рб2        Рб3

Глина тв. состоян.

(скала)

Z

Рбz = i=1nγоi⋅hi	          кНм2⋅10−3=МНм2=МПа

Предельное напряженное состояние оснований.

1. Фазы напряженного состояния грунта.

0		Рн.кр.	           Рпр.

I фаза – фаза уплотнения грунтов

II фаза – фаза сдвигов (фаза развития пластических деформаций).

Рн.кр  - начальная критическая нагрузка;

Рпр. – предельное давление на основание.

I фаза	           II фаза

S=кр		  S=кnр

Теория линейной  Теория предельного

деформации тел      равновесия

S

2. Развитие зон пластических деформаций и перераспределение давления по подошве фундамента.

Ранее рассматривали распределение давления под подошвой жесткого штампа. Но может ли грунт воспринять  большие напряжения? Конечно, нет! Как и для любого материала.

Фактич. эп.

При увеличении нагрузки

Теорет. эп.

Под большими напряжениями возникают пластические деформации (происходит перераспределение напряжений) так как материал в этом месте будет обладать большей податливостью. Эпюра напряжений под штампом начнет изменяться (почти до треугольной эпюры).

Как же развиваются при этом зоны сдвигов, зоны пластических деформаций?

Р

Z

переуплотненное треугольное ядро

 = oh

У

Поверхность

скольжения

Зоны пластических деформаций возникают в крайних точках нагрузки. Затем увеличиваем нагрузку Р, оставляя q–const,–зоны пластических деформаций  будут развиваться.

Возникает момент, когда при дальнейшем нагружении зоны пластических деформаций сольются в одной точке. При этом напряженном состоянии грунта преобладают боковые смещения частиц и формируются непрерывные поверхности скольжения, в результате толща грунта теряет устойчивость. (II фаза на графике). (Выпор грунта. Трансконский элеватор =270).

3. Поверхности скольжения.

В зависимости от глубины заложения фундамента различают несколько основных случаев с характерными поверхностями скольжения.

а) Фундаменты мелкого заложения

hb≤0.5

выпирание грунта с провальными осадками, часто при эксцентрической нагрузке – выпирание грунта в одну сторону.

# h

# b

# 45−ϕ2

# b

б) Фундаменты средней глубины заложения.

0,5≤hb≤2

# b

# b

фундамент будет более устойчив (S– «образная» поверхность скольжения)

# h

## в) Фундамент глубокого заложения

hb>2

# b

Окружающий грунт уплотняется по сторонам пластичных зон. При рыхлом состоянии грунта меньше вероятность выпирания, но при плотном грунте возможно и выпирание грунта.

# h

P'=Pγh

S

a

в

б

С увеличением hb несущая способность грунта увеличивается.

- Для фундаментов мелкого заложения требуется больший коэффициент запаса –поэтому они рассчитываются по I-му предельному состоянию (устойчивости), а фундаменты глубокого заложения по II-му предельному состоянию (деформациям).

Предельное равновесие в точке и положение поверхностей скольжения. Расчетное сопротивление грунта.

Давление Р от веса надземной части сооружения и собственного веса фундамента рассеивается в массиве грунта. Равнодействующую R раскладываем на две составляющие  и ,  - сжимают частицы грунта друг к другу и разрушить их практически не могут (частицы грунта – кварц, полевой шпат и т.д.) разруш 2000 кг/см2 200 Мпа – таких напряжений под фундаментом практически не возникает.

Р

R

R  R

	      R



Значит разрушение грунта происходит от действия сил  . Под действиями данных сил частицы грунта смещаются относительно своих контактов, зерна попадают в поровое пространство, происходит процесс уплотнения грунта с возникновением в некоторых областях поверхностей скольжения. (пр )

Теория Мора-Кулона



пр – определяется экспериментально. Предельное сопротивление грунта сдвигу (сдвиговый прибор).

пр =  tg + с



с



Наибольшее главное напряжение

Как же происходит разрушение грунта ?

1 						       1

одноосное	      2 		   2

Наименьшее главное напряжение

сжатие

					                 пр -?

поверхность

разрушения

1 			   		  	         1

объемное напряженное

состояние (стабилометр)

Вырежем из массива грунта призму



2

n

1

=45-ϕ2

R





пр =45+

Площадка сдвига

Общее напряженное состояние грунта можно характеризовать кругом Мора.

2



пр= tq + c



C

2пр =90 + 

пр = 45 + ϕ2



=45-ϕ2  - угол между



площадкой сдвига и

2 	пр		       1



линией действия наибольших

главных напряжений

При   = 90о

При  = 0

2 	2

1

1

на площадку действует

главное нормальное

напряжение = 0  -  сдвиг -

разрушение невозможно



Рпр

Система поверхностей скольжения



		     

Логарифмические спирали

					

2	      2

При   Рпр  - происходит выпор грунта из-под подошвы фундамента, т.е. развитие пластических деформаций в огромной области

Ркр-1     R	  Рпр	     P

I фаза			II фаза

S=kp		     S=knp

S

При  Р  R  считают по линейной зависимости (теория упругости).

При достижении интенсивности давления Ркр-1 в отдельных точках под подошвой, прежде всего под краями фундамента, возникают зоны предельного равновесия (пластических деформаций ).

q = h

b

Pкр-1=πγh+c⋅сtgϕctgϕ+ϕ−π2+γh

h				P

1/4b



Pkp-1 = f( c  h) – довольно малая величина.

В расчетах приняли, исходя из практики строительства, допускать давление на грунт, при котором зоны пластических деформаций под краями фундамента достигнут глубины  ¼ b.

Отсюда понятие R – расчетное сопротивление грунта

R=π0,25⋅bγ+γh+c⋅ctgϕctgϕ+ϕ−π2+γh

Считать по этой формуле трудоемко, поэтому ее несколько изменили (в таком виде она имеется в СНП 2.02.01-83*, формула 7), введя условия совместности работы основания и сооружения.

R=γс1⋅γс2kMγ⋅Kz⋅b⋅γII+Mq⋅d1⋅γIII+(Mq−1)⋅dbγIII+McCII

d1=h1+h2γпγIII;	db  2м 	при В  20м  ;	db= 0	     при  В20м

Приведенная глубина заложения фундамента;    Глубина подвала

Под R – понимается такое давление, при котором зоны пластических деформаций (зоны разрушений) равны ¼ b (подошвы фундамента)

Какова же тогда будет предельная нагрузка?

Рпред – найдена для различных задач (Березанцев, Глушкевич, Соколовский и др.);

Рпред – зависит от тех же величин, что и R.

Рпред= Nb2⋅γ⋅ξγ+Nq⋅q⋅ξq+Nc⋅CI⋅ξc

3х -  членная формула (пространственная задача)

N ; Nq ; Nc  - функции   - (по таблице)

q = oh  -  пригрузка ;       с – сцепление

При  Рпред происходит  выпирание грунта, т.е. развитие пластических деформаций в огромной области.

Рпред.

q=γ0h

о

β0=45−ϕ2

Логарифмические спирали

Система поверхностей скольжения

Допущения:

- Грунт в зонах сдвига не сжимается.

- По всей  зоне имеет место предельное равновесие.

Практически обычно решают 2-е задачи:

q-?

Р

1.

Задаются нагрузкой и из предельного состояния грунта в основании находят величину пригрузки q.

Р–?

q

2.

Задана пригрузка и, исходя из предельного состояния, находим интенсивность нагрузки.

(обратная задача)