Лекция 14.

Совместная работа основания и сооружения

1. Формы деформаций сооружений.

| 1. Прогиб. f – стрела прогиба | Этот вид деформаций встречается очень часто, но раскрытие трещин незначительно и очень редко, т.к. появлению трещин препятствует трение грунта по подошве. |
| --- | --- |

Среди старинных домов, кладка которых возводилась на медленно твердеющем известковом растворе, можно найти много таких, стенки которых причудливо искривлены. В связи с искривлением стен перекошены оконные проёмы. Конечно, это явление не ошибка строителей, а проявление естественного свойства грунта. Стены медленно твердели и в первое время представляли гибкие конструкции, которые могли свободно искривляться применительно к деформациям грунта.

2. Выгиб (перегиб в СНиП).

|  | Этот вид деформации встречается реже, но трещины раскрываются значительно. Для шлюза max нагрузка возникает по краям (под воротами шлюза). - характер деформации абсолютно гибкого сооружения (основания) - осадка абсолютно жесткого сооружения. - при наложении эпюр наибольшее сопротивление грунта возникает в центральной части сооружения. - характер эпюр контактных напряжений изгибает сооружение вверх – выгиб. |
| --- | --- |
| Smin Smax Smax R R |  |

3. Крен.

| s L | В рамных конструкциях от этого появляются дополнительные усилия (мостовые краны перестают работать). Крен может быть и всего сооружения в целом (для жесткого здания) – неравномерность осадки. Пример: завод «Пигмент». |
| --- | --- |

Такие покосившиеся, накренившиеся здания можно видеть очень много.  В зданиях с креном даже  при  i=0,01 – уже чувствуется уклон для людей.

4. Перекос.

Трещины

|  | Фундаменты дают разную осадку на небольшом по длине участке стены. В результате появляются косые трещины (особенно опасны косые трещины по простенкам - возможен их выкал – укрепление Ме обоймами.) несущая кирпичная стена |
| --- | --- |

5. Скручивание (кручение).

|  | Один торец здания перемещается (крен) в одну сторону, а другой торец – в другую сторону. В этом случае в работу вступают перекрытия. |
| --- | --- |

Часто одновременно в здании развиваются несколько видов деформаций.

2.Чувствительность конструкций к неравномерным осадкам.

| А В С q q l1 l1 l2 Изгибающий момент на опоре В для 2х пролетной балки Изгибающий момент на опоре В для 1 пролетной балки | Оказывается, что особенно чувствительны к неравномерным осадкам статически неопределимые системы. f=5384qℓ3EI=3,3 см прогиб балки Следовательно, при относительной просадке опоры В на 3,3 см и больше, двухпролетная балка превращается в однопролетную - на двух опорах. Мв=ql1216=2⋅6216=−4,5тм Мв=ql228=2⋅1228=36тм |
| --- | --- |

Самые незначительные осадки, будучи неравномерными, приводят по расчету к катастрофическому перераспределению напряжений. И, если не происходит моментального разрушения, то объясняется это некоторой пластичностью, свойственной бетону.

По чувствительности сооружений и неравномерным осадкам их можно разделить на 3 вида:

А) абсолютно гибкие (во всех точках следует за деформацией грунтов основания).

В этих конструкциях не возникает дополнительных напряжений. Примером такому сооружению может служить земляная насыпь. Стадион им. Кирова – проектировался на слабых грунтах, поэтому фундаменты пришлось бы закладывать очень глубоко. Было решено сделать насыпь по периметру стадиона.

| f=40 см | Никаких видимых повреждений не было замечено, насыпь равномерно просела, за исключением тоннелей для входа на поле. Нужно было делать их со строительным подъемом. |
| --- | --- |

Б) абсолютно жесткие (дымовые трубы, доменные печи, элеваторы, силосы, резервуары и т.д.)

| ## М М Smin Smax R R | При симметричной нагрузке и согласованном напластовании – равномерная осадка. Будут ли здесь возникать усилия? - деформация основания. - осадка абсолютно жесткой плиты Sср – const. При этом плита встречает значительное сопротивление от грунта в краевых зонах, где Smin< Sconst, т.е. возникновение более интенсивного давления на этих участках. |
| --- | --- |

Поскольку такие сооружения достаточно прочны – жестки, то вследствие перераспределения контактных напряжений (давлений) по подошве фундамента и возникновения дополнительных усилий, возможны крены таких сооружений (не симметричное залегание грунтов, нагружение соседних площадей). Но в таких конструкциях возможны и деформации  - косые трещины в углах (в 30-х годах марка бетона была не велика 100-110 кг/см2 – отсюда деформации в угловых банках). В углах возникают колоссальные напряжения.

Сейчас тоже можно встретиться с подобным явлением:

| Раздробление кирпичной кладки (отколы) (замена кирпича на бетон) точечные дома (абсолютно жесткое сооружение) |  |
| --- | --- |

В) сооружения с конечной жесткостью (для обычных сооружений).

|  | Деформации абсолютно жесткого сооружения. Деформация сооружения с конечной жесткостью. Деформация грунта основания (или сооружения с абсолютной гибкостью). |
| --- | --- |

Отсюда вывод:

Чем жестче сооружение, тем больше усилия в нем возникают.

3. Меры по уменьшению чувствительности зданий

к неравномерным осадкам.

- Стремятся сделать сооружение максимально гибким (делать разрезные конструкции - мост на слабых грунтах – разрезные пролеты. На скальном основании  - не разрезная конструкция). В здании это делается путем деления его на осадочные швы.

О.Ш.

|  | Шов – это законная трещина, а возникновение трещин способствует перераспределению напряжений. |
| --- | --- |
| а в | Раскрытие трещины – шва – нужно для того, чтобы при неравномерной осадке не произошло его закрытие. Поэтому и швам должно предъявляться особое значение. |

При проектировании осадочного шва  необходимо учитывать расположение санитарно - технического оборудования

Батарея

Стояк

О.Ш.

| о.ш. | О.Ш. создает гибкое здание 10 эт 5 эт 5 эт |
| --- | --- |

Особое внимание необходимо уделять проектированию зданий с пристройками. Пример: гостиница «Россия» в СПб.

| 2 эт. 2 эт. 2 эт. 2 эт. 10 этажей | При развитии осадки шов закрылся и появились горизонтальные усилия, возникли трещины и уклон i 0,02 Причины подобных деформаций - влияние загруженных соседних площадей. |
| --- | --- |
| Необходимое условие для работы шпунта Т2 > Т1, т.е. шпунт надо закреплять О.Ш. Устройство зданий на консолях | # Плотный грунт Слабый грунт Т1 Т2 |
| консоль Воздушный зазор 6-9 м | О.Ш. 12 м |

2. Увеличение жесткости здания.

|  | Арматура для восприятия растягивающих напряжений (ж/б пояса). При прогибе. |
| --- | --- |
|  | В плоскости пола верхнего этажа, т.к. на слабых грунтах мы не знаем будет прогиб или выгиб? |
|  | Часто делают так. Это необходимо в период постройки здания, когда ж/б пояса могут включаться в работу по мере возникновения осадок (ставят их примерно через два этажа). |

- Увеличение прочности зданий с сохранением жесткости.

Для увеличения прочности зданий – их делают с поперечными несущими стенами (требование к конструктивным особенностям).

Ленточные фундаменты

| Поперечные несущие панели | Для выравнивания неравномерной осадки устраивают сплошные ж/б фундаменты в виде плит. |
| --- | --- |

4. Комплексная взаимозависимость факторов

для решения задачи по устройству фундаментов.

При проектировании фундаментов рассматриваются 3 основных фактора:

Необходимо рассматривать все 3 фактора в комплексе.

- Что (мы строим)?

- На чем (мы строим)?

- Как (мы строим)?

- Какие конструкции, и каковы нагрузки?

- Инженерно-геологические условия (но учитывается и первый фактор). Возможен даже перенос проектируемого сооружения из-за грунтовых условий. Проектирование места с учетом экономии.

- Способ производства работ (зависит от 1 и 2 фактора и также влияет на них). (Главное – не нарушать структуру грунта).