- Лекция 16.

Выбор глубины заложения фундаментов

При проектировании фундаментов (т.е. определения основных его размеров) необходимо обеспечить надежное существование сооружений.

Деформации оснований значительно больше деформаций конструкций здания (1/100; 1/200; 1/300 – пролета конструктивного элемента).

Осадки же фундаментов могут определяться десятками сантиметров. (Su = 30 см – для сооружений дымовых труб.)

Данное обстоятельство объясняется тем, что свойства грунтов значительно отличаются от подобных характеристик других строительных материалов:

для грунта Е0 = 2…200 МПа

для конструкций Е =600103 МПа                т.е. грунт во много раз более деформируемый материал, и от его деформаций зависит состояние надземных конструкций.

Выбор глубины заложения фундаментов – очень важный момент в проектирование фундаментов.

Это определение прежде всего несущего слоя (пласта) грунта.

d

Песок -

несущий слой

Нужно ли заглублять фундаменты?

- Верхние грунты, как правило, слабые (почвенный слой + органические вещества).

- Верхние слои грунта систематически получают перемещения (пучение, усадка, набухание)

- Верхние слои грунта могут разрушаться, терять свою прочность. (Пример – алевралиты г. Братска)

Р = 200 МПа                          Р = 8 МПа

в сухом состоянии-            во влажном

- скальная порода                 состоянии

В открытом котловане алевралит через несколько дней превращается в щебень…дресву…суглинок.

Происходит так называемый процесс выветривания; изменение механических характеристик грунта, что приводит к неожиданным неравномерным осадкам.

Глубина заложения фундаментов определяется 3мя  факторами:

- Инженерно-геологическими условиями.

- Климатическими особенностями района строительства.

- Конструктивными особенностями возводимого здания, а также соседних сооружений.

I. Инженерно-геологические условия

(На каждой площадке они разнообразны - специфичны).

Инженерно-геологические изыскания предоставляют в распоряжение проектировщиков – разрез (профиль).

Все инженерно-геологические условия на строительной площадке можно свести к трем схемам:

Однородный хороший (надежный) грунт (обеспечивает надежное существование проектируемого сооружения).

1-схема

Как определить слабый грунт или надежный (прочный)?

Если R ≤ 0,1МПа

W ≥ WТ;  e > 0,7	    как правило слабый грунт.

S > Su ; Е0 < 8 МПа

Но это еще зависит и от возводимого сооружения.

При E0 = 10 МПа – для пяти этажного здания – надежный грунт

При E0 =10 МПа – для высотных зданий (10…16 этажей) - ? (необходимо принимать  решение в зависимости от вида нагружения).

Напластование грунтов обычно бывает слоистое.

R

200МПаа

250МПаа

Оба слоя надежные, на какой ставить фундамент?

Здесь уже вопрос должен решаться экономически (Т.Э.П.)

Н

2-схема    (С поверхности залегает слабый грунт, который на некоторой глубине подстилается надежным).

Примерные варианты по глубине заложения фундаментов (мероприятия  по улучшению свойств основания):

надежный

слабый

При допуске больших осадок для здания

Закрепленный грунт

Напряжения на слабый слой грунта

Песчан. подушка

3-схема

(слоистое напластование грунтов)

надежный

слабый

Закрепленный грунт

эпюра z

dmin

надежный

Такой геологический разрез может иметь несколько напластований по глубине.

Все варианты фундаментов 2-схемы применимы и для 3 схемы.

При реальном напластовании грунтов возможно множество комбинаций в вариантах глубины заложения фундамента.

- Климатические особенности района

При промерзании  грунта вода, заполняющая поры между частицами, расширяется и деформирует грунт, выпучивая его кверху.

df

τ

τ

τ

τ

σ

τ = до  2… 3 кг/см

σ > 8 кг/см2



τ – касательные силы пучения; σ – нормальные силы пучения; df - расчетная глубина промерзания грунта;  - пучение поверхности грунта.

Пучению подвержены пылеватые пески, суглинки и глины – мягкопластичные и текучие.

Глинистые грунты могут не испытывать пучения при низком У.Г.В. (НУГВ ≥ df+2м)

УГВ

 2м

W < WР+0,25ЈР

df

и при нахождении их в твердом и полутвердом состоянии,  т.е. при

W < WР+0,25ЈР ;   ЈL < 0,25

При такой влажности пучение происходит ~1% - что считается незначительным и в расчет не принимается. Однако при проектировании необходимо учитывать, что влажность W, определенная при изыскании, в процессе строительства может изменяться (снятие травяного покрова, нарушение естественного стока и т. п.). Очень часто влажность грунтов возрастает со временем  или поднимается УГВ. В этом случае непучинистые грунты могут переходить в категорию пучинистых.

Поэтому необходимо осторожно подходить к решению (определению) dзалож. фунд. в глинистых грунтах.

Если грунты пучинистые, то фундамент нужно закладывать ниже расчетной глубины промерзания.

d > df

где df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта – это глубина промерзания около возводимого фундамента.

+

-

dfn

d

df

df = f (температуры помещения, высоты фундамента и т.д.)

df =kh dfn

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта (среднее значение максимальной глубины промерзания за 10 лет под очищенной от снега поверхностью).

dfn = dо√│∑Мt│

Только при dfn ≤ 2,5 м

kh = 0,4…1,1 – коэффициент влияния теплового режима зданий на промерзание грунта у наружных стен.

При dfn > 2,5 м – необходим теплотехнический расчет.

Мt  - безразмерный коэффициент, числено равный сумме абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур за зиму в данном районе.

dо – коэффициент, зависящий от свойств грунта;

dо = 0,23 – глина, суглинок

Для Европейской территории нашей страны dfn – можно определить по карте.

dо = 0,28 – супесь, мелкий песок

dо = 0,30 – крупный песок, гравий

- Конструктивные особенности возводимого здания, а также соседних сооружений.

- Наличие фундаментов существующих (примыкающих) зданий.

- Наличие фундаментов под оборудования.

- Наличие тоннелей и коммуникаций.

- Наличие подвала.

- Способ производства работ

Н



L

Существующий фундамент

Шпунт

- возможность возникновения дополнительного бокового давления (не рекомендуется)

∆H/L ≤ tgφ

- рациональное расположение (возможна необходимость шпунта)

- не рекомендуется, так как возможен выпор грунта под существующим фундаментом при производстве работ

Аналогично и влияние фундаментов существующего оборудования.

3    4

Подпольный канал

dmin ≥ 0,5 dfn

dmin = 0,2 … 0,4 м

Необходимо исключить возможность выпирания  грунта и возможность промерзания грунта со стороны подвала во время производства работ

dmin ≥ 0,5 dfn

Если фундамент закладывают на различную глубину (наружные и внутрение стены), то необходим постепенный (плавный) переход от одной глубины к другой.

hy

Ly / hy  ≤ 0.5 м

hy = 0,5…0,6 м

Ly = 1…1,2 м        обычно

Ly

5  На глубину залегания фундамента влияет так же и способ производства работ

Производство работ                d

Необходимость удовлетворения требований:

1 – сохраность структуры грунта;

2 – учет возможности строительной организации;

3 – обеспечить максимум сборных и механизированых работ.

УГВ

Песок пылеватый

Суглинок

Rсуг >> Rпесок

Гибкий фундамент на слабых грунтах

Фундамент глубокого заложения необходим  водоотлив

Свайный фундамент (необходима механизация для производства работ)